20   --20   学年第   学期地理与环境科学学院期末考试卷

《   地 图 学   》（A或B）答案（笔试试卷样式）

一、解释下列概念（每小题4分，共20分）

1.地图：地图是按照一定的数学法则，将地球（或星体）表面上的空间信息，经概括综合，以可视化、数字或触摸的符号形式，缩小表达在一定载体上的图形模型，用以传输、模拟和认知客观世界的时空信息。

装              订             线

2.地图注记：地图注记指地图上用于标明地名、地物性质与数量的文字和数字。地图注记是地图符号系统的重要组成部分，是图形符号不可或缺的补充。

3.地图比例尺：地图上的线段长度与实地相应线段水平长度之比。

4.地图负载量：地图负载量是反映地图内容数量的重要指标，是确定地图概括程度的重要因子。地图负载量包括面积负载量、数值负载量、极限负载量和适宜负载量。

5.海拔：地面点距离大地水准面的垂直距离。

二、判断题（每小题1分，共10分）

1. ×  2. ×　3. ×　4. ×  5. √　6. √　7. √  8. ×  9. × 10. √

三、填空题（每空1分，共10分）

1.普通地图，专题地图；　2.等角投影，等积投影，任意投影； 3.同心圆，平行直线

4.质底法，颜色（或晕线） 5.范围法（区域法）

四、简答题（每小题8分，共40分）

1.地图的组成要素：数学要素，包括地图投影、比例尺、大地控制点等；地理要素，包括表示地图内容的各种颜色、符号、图形、注记等；辅助要素，包括图名、图例、附图附表等。

2.正轴圆锥投影适合制作中纬度地区的地图。因为正轴圆锥投影的标准纬线（没有变形的线）可位于赤道和极地之间的任意纬线上，等变形线是平行于纬线的同心圆弧，能保持中纬度地区有较小的投影变形。

3.等高线是指地面上高程相等的相邻点连成的闭合曲线在水平面上的投影。等高线的种类包括：（1）首曲线，也称基本等高线，是按照规范所规定的等高距绘制的等高线；（2）计曲线，也称加粗等高线，是每隔4或3条基本等高线用粗实线绘制的等高线；（3）间曲线，也称半距等高线，是按规定等高距的1/2等高距绘制的等高线；（4）助曲线，也称辅助等高线，是按规定等高距的1/4或任意等高距绘制的等高线。

4.高斯-克吕格投影分带投影的目的是为了防止距离中央经线较远的地区产生较大的投影变形，以减少图幅内投影变形的大小。6°分带的方法：从0°经线起始，由西向东每6°为一个投影带，全球共60个投影带，用阿拉伯数字1~60标记。

5.计算机地图制图的主要阶段：（1）编辑准备；（2）数据获取；（3）数据处理和编辑；（4）图形输出。

五、应用题（每小题10分，共20分）

1.地图比例尺有三种表现形式：分数式比例尺，文字式比例尺，图解式比例尺（包括直线比例尺、斜分比例尺和复式比例尺）。以1:10万比例尺为例的表现形式为：

分数式比例尺：1:50 000 或 1/50 000

文字式比例尺：图上1厘米代表实地500米

直线式比例尺：

2.地形剖面图如右图所示。

绘图步骤如下：

（1）确定垂直和水平比例尺；

（2）绘制剖面基线，根据水平比例尺确定剖面线与各条等高线交点在基线上的位置，根据垂直比例尺确定该交点在垂直方向的端点；

（3）用光滑曲线连接各端点；

（4）整饰，注记水平和垂直比例尺、剖面线走向等。