习题四

一、证明cost,cos(2t),…，cos(nt)(n为正整数)，是在区间（0，2π）的正交函数集，它是否是完备的正交函数集？

二、实周期信号f(t)在区间(−T2,T2)内的能量定义为

E=f2(t)dt

如有和信号f(t)=f1(t)+f2(t)

（1）若f1 (t)与f2(t)在区间(−T2,T2)内相互正交

[例如f1(t)=cos(ωt),f2(t)=sin(ωt)]，证明和信号的总能量等于各信号的能量之和；

（2）若f1 (t)与f2(t)不是互相正交的[例如f1(t)=cos(ωt),f2(t)=cos(ωt+60°)]，求和信号的总能量。

三、求下列周期信号的基波角频率Ω和周期T。

（1）cos[π2(t−3)]

（2）cos(2πt)+cos(3πt)+cos(5πt)

（3）cos(π2t)+cos(π3t)+cos(π5t)

四、利用对称性求下列函数的傅里叶变换

（1）f(t)=sin[2π(t−2)]π(t−2),                      −∞

（2）f(t)=2aa2+t2,                             −∞

（3）f(t)=[sin(2πt)2πt]2                           −∞

五、求下列信号的傅里叶变换

（1）f(t)=e−3(t−1)δ'(t−1)

（2）f(t)=ε(t2−1)

六、若已知  F[f(t)]=F(jω)，试求下列函数的频谱：

（1）(t−2)f(t)

（2）(1−t)f(1−t)

（3）ejef(3−2t)

七、求下列函数的傅里叶逆变换

（1）F(jω)=δ(ω+ω0)−δ(ω−ω0)

（2）F(jω)=2cos(3ω)

（3）F(jω)=[ε(ω)−ε(ω−2)]e−jω

八、如图所示信号f(t)的频谱函数为F(jω),求下列各值[不必求出F(jω)]

0

t1

t2

1

（1）F（0）=F(jω)|ω=0

（2）F(jω)dω

（3）F(jω)2dω

九、某LTI系统的频率响应，求系统的冲激响应。

H(jω)=2−jω2+jω

十、一个LTI系统的频率响应

H(jω)=ejπ2,e−jπ2,0,

若输入f(t)=sin(3t)tcos(5t),求该系统的输出y(t).

十一、己知系统，其输出是输入的平方，即y(t)=f2(t)(设f(t)为实函数）。该系统是线性的吗？

（1）如f(t)=sintt,求y(t)的频谱函数（或画出频谱图）。

（2）如f(t)=12+cost+cos(2t),求y(t)的频谱函数（或画出频谱图）。

十二、有限频带信号 f(t)的最高频率为100HZ，若对下列信号进行时域取样，求最小取样频率fs.

(1)f(3t)                           (2) f2(t)

(3)f(t)∗f(2t)                      (4) f(t)+f2(t)

十三、有限频带信号f(t)=5+2cos(2πf1t)+cos(4πf1t),其中f1=1kHZ,用fS=800HZ的冲激函数序列δTS（t）进行取样。

（1）画出f(t)及取样信号fa(t)在频率区间（-10kHZ,10kHZ）的频谱图。

（2）若由fa(t)恢复原信号，理想低通滤波器的截止频率fe应如何选择。