习题七

一、设连续系统函数H（s）在虚轴上收敛，其幅频响应函数为H(jω)，试证幅度平方函数

H(jω)2=H(s)H(−s)|s=jω

二、其离散系统的系统函数

H(z)=z2+3z+22z2−(K−1)z+1

为使系统稳定，常数K应满足什么条件？

三、某离散系统的系统函数

H(z)=z2−1z2+0.5z+(K+1)

为使系统稳定，常数K应满足什么条件？

四、设连续系统的系统函数为H（s）,其阶跃响应为g(t).试证，如果该系统是稳定的，则有

g(∞)=H(0)

五、检验以下多项式是否为霍尔维兹多项式。

（1）s3+s2+s+6                        （2）3s3+5s2+4s+6

（3）s4+3s3+3s2+3s+2                 （4）s5+2s4+2s3+4s2+11s+10

六、离散系统的特征多项式（即H（z）的分母多项式）如下，检验各系统是否稳定。

（1）2z3−1                               （2）2z4+2z2+2z+1

（3）3z4+3z3−z2+3z+1                  （4）2z5−z4+1

七、如某连续系统的特征方程 A(s)=s3+Ks2+2s+1

为使系统稳定，K应满足什么条件？

八、若离散系统的系统函数如下，试用直接形式模拟这些系统，并画出其方框图。

（1）z2(z+0.5)3                 (2)(z−1)(z2−z+1)(z−0.5)(z2−0.6z+0.25)