习题八

一、描述连续系统的微分方程如下，写出各系统的状态方程和输出方程。

（1）y(3)(t)+5y(2)(t)+7y(1)(t)+3y(t)=f(t)

（2）y(2)(t)+4y(t)=f(t)

二、描述连续系统的系统函数如下，画出其直接形式的信号流图，写出其相应的状态方程和输出方程。

（1）H(s)=3s+5s2+3s+6

（2）H(s)=2s2+9ss2+4s+12

（3）H(s)=s2+3s(s+1)2(s+2)

（4）H(s)=s2+2s3+2s2+2s+1

三、描述离散系统的差分方程如下，写出其状态方程和输出方程。

（1）y(k)+2y(k−1)+5y(k−2)+6y(k−3)=f(k−3)

（2）y(k)+3y(k−1)+2y(k−2)+y(k−3)=f(k−1)+2f(k−2)+3f(k−3)

（3）y(k+2)+3y(k+1)+2y(k)=f(k+1)+f(k)

四、描述离散系统的系统函数如下，画出其直接形式的信号流图，写出其相应的状态方程和输出方程。

（1）H(z)=z2z2+2z+1

（2）H(z)=2z(z+1)(z−2)

五、连续系统状态方程中的系统矩阵A如下，求其状态转移矩阵φ(t)=eAt.

（1）   A=102−2             （2）  A=a01a