化学化工学院

2002级化工专业《仪器分析》期末考试试题(A卷)

姓名____________________  学号__________________ 班级_______________成绩_______________

- 填空题（每空1分，共20分）

- 气相色谱仪常用的检测器有_______________________, ______________________, _________________________和__________________________.

2．在色谱分析中，用两峰间的距离来表示柱子的___________________________, 两峰间距离越______则柱子的___________________越好，组分在固液两相上的_______________性质相差越大。

3．pH玻璃电极的膜电位的产生是由于_________________________________________；氟化镧单晶膜/氟离子选择性电极的膜电位的产生是由于___________________________

______________________;制造晶体膜氯或溴电极时，是用氯化银或溴化银晶体掺加硫化银后一起压制成敏感膜，加入硫化银是为了______________________________________.

4．在极谱分析中，滴汞电极的电位随外加电压的改变而改变，称为____________电极；而参比电极的电位很稳定，不随外加电压的改变而改变，因此称为__________________电极。

5．测定水样中的某些物质，如铜、镉、锌、镍、溴、碘和S2-, 其中能用阳极溶出伏安法测定的物质有________________________________________; 能用阴极溶出伏安法测定的物质有__________________________; 溶出伏安法中常使用的工作电极为_______________________________.

6．原子线的自然宽度是由_______________________________引起的，原子吸收光谱线的多谱勒变宽是由_________________________而产生的。

7．在原子发射光谱分析中，电离度增大会产生________________线减弱，________________线增强。

二、简答题（每题10分，共30分）

1．原子发射光谱仪的主要部件是什么？各有什么作用？它与原子吸收分光光度计有什么区别和共同点？

2．在极谱分析中为什么要使用滴汞电极？

3．色谱归一化法定量有何优点？在哪些情况下不能采用归一化法？

三、计算题（每小题10分，共50分）

  - 用库仑分析法测定水中的苯酚。取水样50.00mL调至微酸性，加入过量KBr-KBrO3溶液，发生如下反应：

C6H5OH+3Br2=C6H2OHBr3↓+3HBr

所用恒定电流为0.0257A，滴定时间为 5’28”。求水样中苯酚的含量( 单位为mg.L-1).（已知M苯酚=94.11g.mol-1）.

2. 用钙离子电极测定3.3×10-4mol.L-1的CaCl2溶液的活度。若溶液中存在0.20mol.L-1的NaCl，计算：（1）由于NaCl的存在所引起的相对误差是多少？（已知KpotCa2+,Na+=0.0016）;(2)若要使误差减少到2%，允许NaCl的最低浓度是多少？

3．采用内标法分析燕麦敌(CH3CHCH3)2NCOSCH2CCl=CHCl含量时，称取燕麦敌试样8.12g，加入正十八烷1.88g，以色谱分析测得峰面积A燕麦敌=68.0mm2 ，A正十八烷=87.0mm2。已知燕麦敌以正十八烷为标准的定量校正因子 fi = 2.40，计算试样中燕麦敌含量。

4. 对于一个可逆电极反应，从其极谱波的有关数据中可计算得到其电极反应的电子转移数。如从某金属离子还原的极谱波上，测得极限扩散电流为42.2uA，半波电位为-0.781V，电极电位为-0.750V处对应的扩散电流为3.4uA。试求该金属离子的电极反应电子数。

5．已知用原子吸收测定Mg的灵敏度是0.005ug.mL-1(1%)，球墨铸铁试样中Mg的含量越为0.01%，其最适宜浓度测量范围为多少？制备试液25mL，应称取多少试样？

化学化工学院

2002级化工专业《仪器分析》期末考试试题答案(A卷)

- 填空题（每空1分，共20分）

- 氢火焰离子化；热导池；电子捕获；火焰光度

- 选择性；大；选择性；热力学

- 氢离子在玻璃膜表面进行离子交换和扩散而形成双电层结构；氟离子进入晶体膜表面缺陷而形成双电层结构；降低电极的内阻和光敏性。

- 极化；去极化

- 铜、镉、锌、镍；溴、碘和S2-；悬汞电极、玻碳电极等

- 原子在激发态的停留时间；原子的热运动。

- 原子；离子

二、简答题（每小题10分，共30分）

- 解：原子发射光谱仪的主要部件可分为：光源，分光元件，检测器。（2分）

光源具有使试样蒸发、解离、原子化和激发、跃迁产生光辐射的作用。目前常用的光源有直流电弧、交流电弧和电感耦合等离子体（ICP）等。分光元件多为光栅，检测器为光电倍增管（4分）。

与原子吸收分光光度计的区别在于光源部分。原子吸收仪采用空心阴极灯作为光源，原子在原子化器（火焰或石墨炉）中产生，而原子发射光谱仪的光源起了提供能源和原子化器两者的作用。（2分）

它们的共同点在于分光元件和检测器基本相同，均为光栅和光电倍增管。（2分）

- 因为滴汞电极具有如下一些优点：

  - 滴汞电极由于汞滴不断滴落，使电极表面保持新鲜，重现性好。（2分）

  - 汞与许多金属生成汞齐，降低了这些金属离子的析出电位，使许多金属都能用极谱法测定（2分）。

  - 氢在汞电极上有较大的过电位，其析出电位一般负于1.2V，即使在酸性介质中，氢波也不会产生干扰（2分）。

  - 滴汞电极表面积很小，因此电解时的电流密度很大，易于产生浓差极化现象（4分）。

- 解：

优点：（1）简便、准确，（2）不必准确进样，（3）操作条件梢有变化对结果没有影响。（6分）

采用归一化法的条件是：（1）样品中所有组分都能出峰，（2）所有峰都能测出峰面积或峰高，并知道其f值。不符合上述两个条件的的情况下，不能采用归一化法（4分）。

三、计算题（每小题10分，共50分）

  - 解：

i=0.0257A; t=5’28”=328s

m=itMnF=0.257×328×95.116×96500=0.00137g(6分）w苯酚=0.00137×10−350.00×10−3=27.4(mg.L−1)（4分）

  - 解：（1）相对误差 = 0.0016×(0.20)2×100%/3.3×10-4 = 19.4% （5分）

(2)相对误差为2%时，

aj=3.3×10−4×20.0016×100==0.063(mol.L−1)

当NaCl浓度低于0.064mol.L-1时，由此产生的误差小于2%.（5分）

  - 解：应用下式进行计算：

Ci/%=mim×100=fi×AimsAsm×100(5分）C燕麦敌=A燕麦敌×f燕麦敌×m正十八烷A正十八烷×m试样=68.0×2.40×1.8887.0×8.12×100%=43.4%(5分）

  - 解：从极谱波上任意一点的电极电位与扩散电流的关系式中，可求得电极反应电子数：

Ed,e=E12−RTnFlniid−i得到          （5分）

n=0.059E12−Ed,elgiid−in=0.059−0.781−(−0.750)lg3.442.2−3.4=−1.9lg0.088=2

（5分）

  - 解：最适宜浓度测量范围为：最低 0.005×25=0.125ug.mL-1, 最高0.005×120=0.6ug.mL-1      (5分)

应称取试样的最低质量为：

25×0.125×100/0.01×106=0.031g        (5分)